BayCom Terminal (BCT)

Aksi-Perintah

Program BCT.EXE adalah program emulasi Terminal Baycom yang secara ekslusif hanya bekerja di lingkungan FlexNet. Program ini dapat digunakan untuk menganalisa apakah konfigurasi FlexNet sudah benar. Program ini benar-benar merupakan Terminal AX.25 yang bagus, sehingga cocok digunakan sehari-hari. Program ini mendukung transfer file biner AUTOBIN. Selain mampu berhubungan dengan protokol CSMA, BCT juga dapat berhubungan dengan protokol DAMA.

Dokumen ini dibuat, berisikan perintah-perintah dasar yang bisa Anda gunakan untuk mengoperasikan BCT. Masih ada banyak sekali perintah-perintah lain yang kompleks, yang tidak dibahas dalam dokumen ini, demi kemudahan. Semoga Anda dapat menimba manfaat dari dokumen ini. Anda dapat mengetahui perintah-perintah lain dengan menghubungi alamat email Internet penulis arman.yusuf@iname.com.

| Aksi | Perintah |
| --- | --- |
| Saya ingin menjalankan BCT. Callsign saya adalah YF0ZBZ. | BCT Callsign BCT YF0ZBZ |
| Membersihkan layar yang tampil | :CLS [Layar] :CLS |
| Saya ingin mengatur waktu tunda transmisi (TxDelay) dari kanal 0 menjadi 100 mS | :TXDELAY Kanal Waktu [,Kanal, Waktu] :TXDELAY 0 10 |
| Saya ingin menghubungi stasiun YB0ZZ. Stasiun ini hanya bisa dijangkau melalui YC0IJL dilanjutkan ke ODJ-1 | :CONNECT Callsign [VIA [Kanal] Digi [Digi]] :CONNECT YB0ZZ VIA YC0IJL ODJ-1 |
| Teman saya ingin menghubungi stasiun YB0ZZ di tempat saya. Callsignnya adalah YC0HYU. YB0ZZ saat ini dapat dihubungi langsung tanpa perlu digirepeater. | :XCONNECT Callsign Callsign [VIA [Kanal] Digi [Digi]] :XCONNECT YC0HYU YB0ZZ |
| Saya ingin berbicara langsung dengan lawan bicara di stasiun tujuan. | Langsung ketik di layar Halo, bagaimana kabar Anda? <Enter> |
| Saya ingin memutuskan komunikasi terminal dengan stasiun lain. | :DISCONNECT atau :QUIT :DISCON |
| Saya ingin mengaktifkan Remote Control sehingga saya dapat mengontrol stasiun saya dari tempat lain. | :REMOTE [ON ¦ OFF] :REMOTE ON |
| Saya ingin menyimpan Log pembicaraan layar ini ke sebuah file teks. | :WRITE [NamaFile ¦ OFF] :WRITE C:\Windows\Temp\Layar1.TXT |
| Saya ingin menyimpan Log pembicaraan layar ini ke sebuah file biner. | :WPRG [NamaFile ¦ OFF] :WPRG C:\Windows\Temp\Layar1.ASC |
| Saya ingin mengirim file teks ke stasiun tujuan. File ini muncul di layar stasiun tujuan. | :READ NamaFile :READ C:\Autoexec.Bat |
| Saya ingin mengirim file biner ke stasiun tujuan. File ini tersimpan di stasiun tujuan. | :RPRG NamaFile :RPRG C:\Command.Com |
| Saya ingin mengetahui file-file apa saja yang ada di direktori kerja. | :DIR :DIR |
| Saya ingin memindahkan direktori kerja ke direktori yang lain. | :CD Direktori :CD C:\Windows |
| Saya ingin mengetahui seluruh koneksi yang sedang terjadi di stasiun saya. | :CSTATUS :CSTATUS |
| Saya ingin mengatur perintah-perintah apa saja yang dapat dijalankan oleh Remote Control di tempat saya. | :RCMD [Perintah [Perintah]] :RCMD READ WRITE RPRG WPRG CSTATUS DIR |
| Saya ingin mengambil suatu file dari terminal tujuan. Pertama saya harus menemukan file yang akan saya ambil (Command.COM). Kemudian saya ambil file tersebut. | //DIR //RPRG Command.COM |
| Saya ingin mengirim suatu file dari terminal saya ke terminal tujuan. Filenya ada di C:\Program Files\Command.COM. Saya harus berpindah direktori ke situ, baru kemudian mengirim file. | :CD C:\Progra~1 :RPRG Command.COM |
| Saya ingin berpindah dari Layar 1 ke Layar 5, karena ada seseorang yang masuk ke Layar 5. | Tekan Fn; n adalah nomor layar. Tekan F5 |
| Saya hanya ingin memonitor lalulintas data yang terjadi, dan mendekode sinyal yang tengah muncul di udara. | Tekan F10 Tekan F10 |
| Saya ingin mematikan fasilitas Trace karena menggangu saya. | :TRACE [ON ¦ OFF] :TRACE OFF |
| Saya ingin keluar dari program BCT. | Tekan Alt-X Tekan Alt-X |

Perintah ini hanya aktif jika kita keluar dulu dari BCT.

| Aksi | Perintah |
| --- | --- |
| Saya ingin menggunakan huruf yang besar, seperti tampilan di layar CGA. | :VGALINE [ON ¦ OFF] :VGALINES OFF |
| Saya menggunakan layar monokrom. Saya ingin mematikan warna. | :COLOR [ON ¦ OFF] :COLOR OFF |
| Saya ingin mengubah beberapa elemen warna di layar. | :SATTRIB [Elemen [Warna]] :SATTRIB 12 70 |

Arman Yusuf

YDÆKLI

Konfigurasi FlexNet pada Berbagai Alat dan Kecepatan

Banyak pihak yang merasa kesulitan membuat konfigurasi yang tepat untuk FlexNet karena mereka hanya terbiasa pada lingkungan Linux yang notebene adalah OS yang menguasai pengguna radio paket. Dokumen ini dibuat hanya sebagai referensi, sehingga Anda dapat mencontoh dan menyesuaikan dengan sistem yang Anda miliki. Hubungi arman.yusuf@iname.com untuk informasi lebih jauh.

| Menggunakan SoundModem SB16 1200 bps AFSK. Dengan PTT pada COM2: FlexNet 30 SmSbcFdx -B:0x220 -I:5 -D:1 -E:5 -TC:2 Flex SmAFSK12 FSet Mode 0 1200c FSet TxDelay 0 10 SmMixer /S:Line /O:-8 /I:0 | Menggunakan SoundModem SB16 9600 bps FSK. Dengan PTT pada LPT1: FlexNet 30 SmSbcFdx -B:0x220 -I:5 -D:1 -E:5 -TL:0x378 Flex SmFSK96 FSet Mode 0 9600c FSet TxDelay 0 10 SmMixer /S:Line /O:-8 /I:0 |
| --- | --- |
| Menggunakan Baycom Modem 1200 bps AFSK. Terpasang pada COM1: FlexNet 30 Ser12 1 Flex FSet Mode 0 1200c FSet TxDelay 0 10 | Menggunakan GR3UH Modem 9600 bps FSK. Terpasang pada LPT1: FlexNet 30 Par96 1 Flex FSet Mode 0 9600c FSet TxDelay 0 10 |

Berikut ini adalah contoh konfigurasi yang cukup rumit. Menggunakan SoundModem SB16 dengan PTT pada LPT3:, Ethernet, Loopback sebanyak 2 port, Baycom Modem pada COM2:, dan Null Modem pada COM1:. Konfigurasi ini cocok untuk menjadi digirepeater, server, riset dan multiport terminal.

FlexNet 30 SmSbcFdx -B:0x220 -I:5 -D:1 -E:5 -TL:0x3BC AxPddrvr LpBck 2 Ser12 2 Kiss 1 Flex SmFSK96 FSet Mode 0 9600c FSet Mode 1 57600cd FSet Mode 2 115200d FSet Mode 3 115200d FSet Mode 4 1200c FSet Mode 5 115200d FSet TxDelay 0 10 FSet TxDelay 1 1 FSet TxDelay 2 1 FSet TxDelay 3 1 FSet TxDelay 4 25 FSet TxDelay 5 1 Fset Digi YF0ZBZ-1 TfEmu -dr -i0xff -b16384 SmMixer /S:Line /O:-8 /I:0

Sebaiknya konfigurasi tersebut disimpan pada sebuah file batch, agar Anda tidak kesulitan dalam pemanggilan kembali di kemudian hari.

Arman Yusuf / YDÆKLI