# Sepintas Teknologi ADSL

Onno W. Purbo

ADSL adalah kependekan dari Asymmetric Digital Subscriber Line, sebuah teknologi yang memungkinan data kecepatan tinggi dikirim melalui kabel telepon. ADSL memungkinkan untuk menerima data sampai kecepatan 1.5-9Mbps (kecepatan downstream) dan mengirim data pada kecepatan 16-640Kbps (kecepatan upstream).

ADSL membagi frekuensi dari sambungan yang digunakan dengan asumsi sebagian besar pengguna Internet akan lebih banyak mengambil (download) data dari Internet daripada mengirim (upload) ke Internet. Oleh karena itu, kecepatan data dari Internet biasa sekitar tiga sampai empat kali kecepatan ke Internet. Karena kecepatan upstream dan downstream tidak sama digunakan istilah Asymmetric.

Ada beberapa referensi yang dapat digunakan untuk mengetahui lebih dalam tentang teknologi ADSL, beberapa diantaranya adalah,

http://www.dslforum.org/index.shtml			- Forum ADSL

http://electronics.howstuffworks.com/dsl.htm	- Bagaimana Cara Kerja DSL

http://www.cs.tut.fi/tlt/stuff/adsl/pt_adsl.html	- Intro ke teknologi ADSL

http://www.rhapsodyk.net/adsl/HOWTO/		- ADSL di Linux

http://www.kitz.co.uk/adsl/adsl.htm			- Ensiklopedia ADSL

Beberapa keuntungan ADSL

- Anda dapat tersambung ke Internet, dan tetap dapat menggunakan telepon untuk menerima / menelepon.

- Kecepatan jauh lebih tinggi dari modem biasa.

- Tidak perlu kabel telepon baru,  ADSL memungkinkan mengggunakan kabel telepon yang ada.

- Bebrerapa ISP ADSL akan memberikan modem ADSL sebagai bagian dari instalasi.

Beberapa kerugian ADSL.

- Sambungan ADSL akan bekerja dengan sempurna jika lokasi kita cukup dekat dengan sentral telepon. Paling tidak dalam jarak 2-3 km bentangan kabel biasanya cukup aman untuk digunakan ADSL sampai kecepatan sekitar 8Mbps. Teknologi DSL yang baru dapat mengirimkan dapat pada kecepatan sangat tinggi s/d 100Mbps, tentu untuk jarak yang sangat pendek.

- Sambungan ADSL lebih cepat untuk menerima data daripada mengirim data melalui Internet.

- Kabel tembaga tua dapat menurunkan kualitas sambungan dan menurunkan kecepatan.

- Jasa ADSL tidak ada di wilayah yang tidak ada kabel telepon.

## Varian DSL - xDSL

Tentunya banyak varian dari teknologi DSL, beberapa diantaranya adalah

| Keluarga | ITU | Nama | Ratifikasi | Kecepatan Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADSL | G.992.1 | G.dmt | 1999 | 7 Mbps down, 800 kbps up |
| ADSL2 | G.992.3 | G.dmt.bis | 2002 | 8 Mb/s down, 1 Mbps up |
| ADSL2plus | G.992.5 | ADSL2plus | 2003 | 24 Mbps down, 1 Mbps up |
| ADSL2-RE | G.992.3 | Reach Extended | 2003 | 8 Mbps down 1 Mbps up |
| SHDSL | G.991.2 | G.SHDSL | 2001 | 5.6 Mbps up/down |
| VDSL | G.993.1 | Very-high-data-rate DSL | 2004 | 55 Mbps down, 15 Mbps up |
| VDSL2 | G.993.2 | Very-high-data-rate DSL 2 | 2005 | 100 Mbps up/down |