# Konfigurasi Client Linux di LAN ADSL

Onno W. Purbo

Konfigurasi client di Linux agar memperoleh IP address secara automatis dari router ADSL tidak terlalu sulit. Sebagian besar konfigurasi yang anda butuhkan terdapat pada folder /etc/sysconfig. Anad perlu memastikan bahwa file

/etc/sysconfig/network

Isinya kira-kira

NETWORKING=yes

HOSTNAME=hostname.mesin.anda

Dan, misalnya nama interface yang tersambung ke LAN adalah eth1, maka file

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

Isinya kira-kira

DEVICE=eth1

BOOTPROTO=dhcp

HWADDR=00:0D:88:B3:22:99

ONBOOT=yes

TYPE=Ethernet

Untuk mencek apakah anda telah memperoleh IP address dari router ADSL dapat digunakan perintah

# ifconfig eth1

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:88:B3:22:99

inet addr:10.0.0.10  Bcast:255.255.255.255  Mask:255.0.0.0

inet6 addr: fe80::20d:88ff:feb3:2299/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:3360 (3.2 KiB)  TX bytes:4354 (4.2 KiB)

Interrupt:12 Base address:0xc000

Jika ternyata inet addr masih tidak berisi, maka anda belum memperoleh IP address dari router ADSL. Untuk memaksa sebuah mesin linux untuk memperoleh IP address secara automatis dari DHCP server di router ADSL dapat digunakan perintah

# dhclient eth1