# Parameter Konfigurasi Minimal Router ADSL

Onno W. Purbo

Untuk dapat beroperasi dengan baik secara minimal tidak banyak sebetulnya harus harus di konfigurasi dari sebuah modem ADSL. Proses konfigurasi hampir semua modem menggunakan Web, sebagian modem ada yang memberikan software tambahan di PC untuk mempermudah konfigurasi. Minimal sekali yang perlu di konfigurasi adalah akses / account ke ADSL & ISP dengan berbekal informasi

Username

Password

Vpi

Vci

Tipe sambungan

DNS Server ISP

Umumnya peralatan ADSL yang di instalasi di jaringan telkom menggunakan mesin Alcatel dengan parameter,

VPI 			8

VCI 			35

Tipe sambungan	LCC PPPoA

Sementara username dan password biasanya diberikan dari penyedia jasa Internet / ISP. IP address dari ADSL biasanya dialokasikan secara automatis kepada modem kita, sehingga kita tidak perlu mengkonfigurasinya lagi. Beberapa penyedia jasa ADSL yang memberikan akses unlimited kadang kala memberikan alokasi IP address statik ke masing-masing pelanggan.

Kadang kala kita membutuhkan informasi DNS server bagi client computer yang tersambung di LAN. Sebetulnya informasi DNS server biasanya akan di set secara automatis oleh ISP. Bagi mereka yang menggunakan Speedy dapat menggunakan

DNS	202.134.2.5

DNS	202.134.0.155

Kadang kala akan membantu juga untuk menset jenis mode / modulasi modem yang digunakan. Sebetulnya mode / modulasi ini tidak perlu di sentuh, dapat di operasikan secara automatis. Kadang kala ada modem yang tidak berhasil mendetek. Pengalaman saya, untuk jaringan Telkom dapat beroperasi menggunakan

Mode / Modulasi	G.dmt