Batasan power dalam regulasi tentang Wireless LAN

Adi Nugroho (adi@internux.co.id)

PT. iNterNUX- Internet Service Provider

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 53-J Makassar

Telp. +62-411-834690 Fax. +62-411-834691

Regulasi yang baik

- Baik dan teruji secara teknis

- Membuat segalanya menjadi lebih baik

- Mudah diikuti

- Tidak menjebak masyarakat untuk melanggar

- Sedapat mungkin sejalan dengan asumsi dan insting masyarakat

Regulasi daya yang yang ada saat ini

- Maksimum 30 dBm untuk point to multipoint

- Maksimum 36 dBm untuk point to point

Bagusnya regulasi ini

- Batas power sudah cocok secara teknis

- Bisa diaplikasikan di daerah urban, sub urban maupun rural

- 30 dBm sudah cukup jarak sampai 3-4 kilometer

- 36 dBm sudah cukup untuk 10-15 kilometer

- Alhasil, pada dasarnya tidak ada alasan bagi masyarakat untuk melanggar batasan ini

- Tapi ternyata banyak yang melanggar.

Jeleknya regulasi ini

- Sulit diaplikasikan, terutama dalam hubungannya dengan pilihan perangkat yang boleh digunakan

- Menyulitkan Ditjen Postel dalam sertifikasi perangkat

- Menjebak masyarakat untuk melanggar !!!

Asumsi masyarakat

- Makin tinggi TX power sebuah radio,makin baik

- Makin tinggi gain antena,makin baik

- Makin jauh jangkauan, makin baik

Contoh kasus

- Seorang calon pengguna ingin membeli seperangkat sistem wireless LAN untuk aplikasi point to multipoint

- Pada saat membeli radio, dia mendapatkan perangkat dengan TX Power 23 dBm (400 mW)

- Pada saat membeli antena, dia mendapatkan antena sektoral 20 dBi

- Kedua perangkat bagus dan ter-sertifikasi, namun ternyata dalam aplikasinya memberi EIRP 43 dBm  SANGAT MELANGGAR DAN MENGGANGGU KOMUNITAS SEKITAR !!!

Apa jalan keluarnya?

Jalan keluar

- Batasi TX Power !!!

- Jika diinginkan, batasi juga gain antena

Jalan Keluar

- Batasi TX Power, misalnya 15 dBm

- Jika diinginkan, batasi gain antena ke 15 dBi, dan 21 dBi khusus untuk antena dengan beam-width di bawah 10 derajad

Jalan keluar TERBAIK

- Batasi TX Power ke 15 dBm

- Tidak usah batasi gain antena

- Tidak usah pedulikan aplikasi (point to point atau point to multipoint)

Mengapa gain antena tidak perlu dibatasi?

- Dengan TX power 15 dBm (max), maka apapun antenanya, gangguan ke komunitas sekitar sangat kecil

- Frequency reuse lebih baik

- Amat sangat mendorong industri lokal

Mengapa 15 dBm

- Perangkat & chipset 15 dBm cukup banyak tersedia

- Memberi kemudahan jika dikemudian hari ada industri lokal yang ingin mengembangkannya.

Mengapa aplikasi (ptp/ptmp) tidak perlu dipedulikan

- Untuk mendorong efisiensi

- Di lapangan sulit diawasi

Contoh aplikasi buruk yang dapat terhindarkan

- Penggunaan radio benar, antena benar, tapi aplikasi salah

- Penggunaan radio dengan TX power besar, beam width besar, gain kecil (contoh ekstrim, menggunakan radio 4 watt tanpa antena untuk aplikasi point to point)

Contoh aplikasi baru yang bisa lahir

- Backhaul puluhan kilometer, tanpa banyak mengganggu komunitas sekitar, dengan menggunakan antena dengan gain ekstra-tinggi

Contoh industri yang bisa lahir

- Antena rakitan

- Antena gain ekstra-tinggi

Permohonan

- Tolooooonnnggg batasi TX Power sesegera mungkin. Jika memungkinan. mohon memasukkannya dalam kepmen yang sedang kita bahas ini.

- Kalau bisa, ganti pembatasan EIRP menjadi pembatasan TX Power

- Perangkat yang terlanjur disertifikasi dapat ditarik dari pasaran dalam jangka waktu tertentu