BAB I

PENDAHULUAN

###### DESKRIPSI

###### Modul TEKNOLOGI MENJAHIT merupakan salah satu modul dasar utama dalam mempelajari mata diklat MENJAHIT DENGAN MESIN pada sub kompetensi 4 yaitu Menjahit bagian-bagian busana.Tujuan diajarkannya modul ini,agar peserta diklat memiliki sikap,pengetahuan dan ketrampilan dalam pembuatan busana dengan memilih dan menerapkan prosedur teknologi menjahit bagian-bagian busana sesuai jenis bahan,model serta kesempatan. Agar tujuan pemelajaran ini tercapai,ada beberapa materi yang harus  dikuasai oleh peserta diklat melalui modul ini,antara lain adalah; macam-macam kampuh,penyelesaian garisleher,pemasangan kerah,membuat belahan,pemasangan lengan,pemasangan ban pinggang pada rok,pembuatan saku dan penyelesaian kelim.

###### PRASYARAT

###### Untuk mempelajari modul ini prasyarat yang harus dimiliki oleh peserta diklat adalah telah selesai mempelajari dan menguasai modul : Mengukur tubuh, Pola busana teknik konstruksi, Pengerjaan dalam lingkungan sosial, Pengepressan dan mengoperasikan mesin jahit.

###### PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Petunjuk Peserta diklat.

###### a. Langkah-langkah belajar yang harus ditempuh dalam mempelajari modul ini adalah sebagai berikut:

- Baca secara seksama sehingga benar-benar paham dan mengerti isi   modul,kemudian beri tanda atau catatan dengan kata/kalimat yang belum dimengerti atau dipahami.

- Jika ada yang kurang jelas atau mengalami kesulitan dalam mempelajari isi modul,silahkan menghubungi Fasilitator anda.

- Lakukan kegiatan praktek secara sistimatis menurut langkah-langkah belajar yang ditulis dalam modul ini.

- Agar benar-benar terampil dalam melakukan pekerjaan teknologi menjahit ini,anda perlu melakukan latihan secara berulang-ulang dengan membuat uji coba menjahit bagian-bagian busana.

- Perlengkapan yang perlu disiapkan.

- Bahan-bahan :

- kain blacu/katun.

- Vliselin berperekat.

- Benang jahit.

- Zipp / tutup tarik

- Peralatan praktek:

- Mesin jahit dan perlengkapannya.

- Gunting kain dan gun6ting benang.

- Pita ukur.

- Pendedel.

- Rader,karbon jahit,kapur jahit.

- Jarum pentul.

- Seterika dan papan lengan.

- Gunting zig-zag.

- Jarum tangan.

- Peran Fasilitator.

- Menginformasikan langkah-langkah belajar yang harus dilakukan peserta didik untuk terampil dalam menjahit bagian-bagian busana.

- Menjelaskan kepada peserta diklat bagian-bagian dari modul yang belum dapat dipahami oleh peserta diklat.

- Mendemonstrasikan langkah-langkah yang dipersyaratkan dalam kegiatan belajar.

- Membimbing peserta diklat untuk melaksanakan praktek menjahit.

- Melakukan evaluasi secara komprehensif melalui proses dan produk belajar yang dicapai peserta didik meliputi: koqnitif, affectif, psikomotorik.

- TUJUAN AKHIR

Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta didik mampu:

- Memahami bagian-bagian busana.

- Memahami prosedur teknologi menjahit bagian-bagian busana.

- Terampil dalam memilih teknologi menjahit yang digunakan sesuai dengan jenis bahan dan desain busana.

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan modul ini adalah 50 jam.a 45 menit

- KOMPETENSI.

Kode : 39.BUS.C-m.SEW.14.A

1.	Kompetensi:                                                                                                       a.	Menyiapkan tempat kerja dan alat kerja.

b.	Menyiapkan mesin jahit.

c. Mengoperasikan mesin jahit.

d. Menjahit bagian-bagian busana.

2.	Kriteria untuk Kerja:

- Bagian-bagian busana diperiksa kelengkapannya sesuai dengan desain.

- Bagian-bagian busana dijahit sesuai prosedur.

- Busana  diselesaikan sesuai dengan teknik menjahit    yang tepat.

- Sikap kerja disesuaikan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

3.	Ruang lingkup kompetensi:

- Kelengkapan bagian-bagian busana.

- Langkah menjahit bagian busana.

- Teknologi menjahit.

- Sikap kerja.

- CEK KEMAMPUAN.

| NO | ASPEK YANG DINILAI | BELUM | SUDAH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengetahuan - Memahami bagian-bagian busana. - Memahami prosedur menjahit bagian-bagian busana. - Memahami teknologi menjahit busana. - Memahami kesehatan dan keselamatan kerja dalam menjahit. |  |  |
| 2 | Sikap - Teliti dalam memeriksa kelengkapan bagian-bagian busana. - Mengikuti prosedur dan teknologi menjahit dalam menjahit bagian-bagian busana. - Mengikuti prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dalam menjahit busana. |  |  |
| 3 | Keterampilan. - Memeriksa kelengkapan bagian-bagian busana. - Menjahit bagian-bagian busana sesuai prosedur. - Menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dalam menjahit. - Menyelesaikan busana sesuai dengan teknologi menjahit busana. - Macam-macam kampuh. - Penyelesaian garis leher. - Pemasangan kerah. - Membuat belahan. - Pemasangan lengan. - Pemasangan ban pinggang pada rok. - Pembuatan saku. - Menjahit kelim. |  |  |

CATATAN FASILITATOR:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KESIMPULAN: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BAB II

PEMELAJARAN

###### RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT

Kompetensi        : Menjahit dengan Mesin ( sewing ).

Sub kompetensi : Menjahit Bagian-Bagian Busana.

Alokasi Waktu    : 50 Jam. a  45 menit

| # Jenis Kegiatan | # Hari/ Tanggal | # Waktu | # Tempat Belajar | # Alasan perubahan | # Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Memahami,memeriksa dan menganalisa bagian-bagian busana. |  | 2 | # Ruang praktek |  |  |
| 2.Memahami,mengikuti dan menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. |  | 2 | # Ruang praktek |  |  |
| 3.Menyelesaikan bagian-bagian busana sesuai dengan teknologi menjahit : 3.1 Macam-macam kampuh. 3.2 Penyelesaian garis leher. 3.3 Pemasangan krah. 3.4 Membuat belahan. 3.5 Pemasangan lengan. 3.6 Pemasangan ban pinggang pada rok. 3.7 Pembuatan saku. 3.8 Menjahit kelim. |  | 46 | # Ruang praktek |  |  |

Penjel;asan Rencana Belajar:

Sebelum Anda mulai belajar tentang teknologi menjahit,ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- Memahami dan dapat menganalisa desain busana mulai dari garis leher sampai dengan kelim pakaian tersebut.Untuk lebih jelasnya lihat pada modul tentang dasar-dasar menggambar busana.

- Memahami,mengikuti dan menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja seperti:

  - Pakailah celemek/busana kerja sebelum mulai praktek.

  - Siapkan alat dan bahan di meja kerja.

  - Atur posisi duduk agar tidak terlalu dekat dengan mesin dan tidak membungkuk.

  - Bekerjalah dengan penerangan yang cukup.

  - Jagalah kebersihan dan kerapihan tempat kerja.

  - Untuk mengepres hasil jahitan gunakan selalu alas dari kain katun polos dengan panas seterika yang cukup.

Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada modul mengikuti prosedur K3 dibidang busana.

B.	KEGIATAN BELAJAR

Kegiatan Belajar 1:

Macam-Macam kampuh.

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran.

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1 ini,diharapkan peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan serta dapat memilih dan menerapakan kampuh  yang sesuai dengan desain busana dan jenis bahan.

b.	Uraian materi.

Kegiatan berikut ini adalah tentang pembuatan macam-macam kampuh

Kampuh adalah jahitan untuk menghubungkan dua bagian pakaian yang lebarnya tergantung dari tempatnya. Misalnya,menghubungkan badan depan dengan badan belakang,rok bagian depan dan bagian belakang dsb.Kedua bagian yang dihubungkan itu setelah dipentul/dijelujur harus disetik dengan mesin jahit.Adapun macam-macam kampuh adalah:

- Kampuh terbuka.

- Kampuh balik.

- Kampuh pipih.

- Kampuh perancis.

- Kampuh kostum.

- Kampuh sarung.

- Kampuh Terbuka.

Kampuh terbuka mudah dikecilkan dan dibesarkan. Kampuh terbuka digunakan untuk menyelesaikan pakaian agar tampak rapih pada bagian baik tidak terlihat setikan-setikan.Tambahan kampuh untuk jahitan kampuh terbuka paling sedikit 2 Cm dan selesai jadi 1,5 Cm atau lebih.Banyak dipakai untuk menjahit pakaian luar misalnya gaun,rok,blus,slack dan mantel.Bagian-bagian yang diselesaikan dengan kampuh terbuka ialah: garis bahu,garis badan sisi,rok,tengah muka,tengah belakang dan sisi lengan.

Sedangkan untuk penyelesaian tiras tepi kampuh terbuka ada beberapa macam yaitu:

- Digunting zig-zag.

- Dijahit mesin.

- Diobras.

- Dijahit zig-zag.

- Dibisban.

- Dibalut renggang serong.

- Difeston renggang.

Gambar 2.1

Langkah kerja pembuatan kampuh terbuka dan penyelesaian tepinya

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1) Kedua ujung kampuh disemat dengan jarum pentul bagian baik kain saling berhadapan. |
| 2 |  | 2) Kampuh bagian tengah disemat jarum pentul dengan teratur. |
| 3 |  | 3) Beri tanda dengan kapur jahit dan pita ukur,lebar kampuh untuk jahitan paling sedikit 2 Cm. |
| 4 |  | 4) Jelujur kampuh dengan jarak yang rata. |
| 5 |  | 5) Dijahit dengan mesin disebelah jelujur. Hindari menjahit tepat pada benang jelujur,karena akan sulit mencabut benang jelujur tersebut. |
| 6 |  | - Setelah kampuh disatukan lalu dibuka dengan jalan diseterika. |

Lebar kampuh terbuka setelah selesai harus sama dan rata yaitu 1,5 Cm sampai

2 Cm.Penyelesaian tiras kampuh tergantung dari asal dan tebal tipisnya bahan serta tenunan.Macam-macam penyelesaian tiras kampuh terbuka yaitu:

Gambar 2.2

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Tiras digunting zig-zg : untuk bahan yang tidak bertiras misalnya bahan-bahan stretch. a) Tepi kampuh digunting zig-zag. b) Hasil akhir. |
| 2 |  | Tiras dijahit kemudian digunting lurus atau digunting zig-zag.Penyelesaian ini berlaku untuk bahan yang tidak begitu bertiras seprti, katun, wool, sintetis. Cara penyelesaian nya seperti berikut: a) Tiras dilipat 2 – 3 mm dan ditindis dengan mesin. b) Rapikan tepi kampuh yang ditindis lalu digunting. c) Hasil Akhir dengan guntingan lurus. |

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
|  |  | d) Hasil akhir dengan guntingan zig-zag. |
| 3 |  | Tiras diselesaikan dengan mesin obras.Ini penyelesaian yang kini banyak dipilih karena mudah,murah dan rapi.Tetapi idak berlaku untuk jenis pakaian bermutu tinggi.Untuk bahan yang tipis dan tebal ( tidak tembus pandang ) contoh : katun, linen,silk, poliester, wool dan sejenisnya. |
| 4 |  | Tiras dijahit zig-zag,kegunaannya sama seperti di atas. |
| 5 | Cara membuat bisban langkah 1 langkah 2 | Tiras diselesaikan dengan rompok/kumai serong/bisban.Berlaku untuk bahan tebal seperti : wool dengan model pakaian sejenis mantel yang bagian dalamnya tidak dilapis.Setelah selesai lebar kain serong dari bagian luar hanya 0,5 Cm. a) Untuk menggunting kumai serong bahan dilipat diagonal,sehingga benang lungsin bertumpuk searah dengan benang pakan.Garis diagonal pada kain inilah yang dianggap sebagai tepi atau tiras kumai. |
| No | Gambar | Keterangan |
|  | Langkah 3 | b) Untuk menyambungnya,kumai serong disetik menurut arah benang lungsin dengan benang kampuh terbuka dan dimampat.Sambungan kumai serong pada bahan bergaris atau berkotak harus sedemikian rupa,sehingga corak bahan bergaris atau berkotak itu berterusan. c) Tempelkan kain serong pada tiras d) |
| 6 |  | Tiras dibalut renggang dengan arah serong,kampuh tetap terbuka,dapat juga disatukan.Penyelesaian ini untuk bahan sutera,wool juga katun. Tiras diselesaikan dengan tusuk balut. |

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 7 |  | Tiras difeston.Feston jangan terlalu erat.Penyelesaian ini memerlukan waktu yang lama,tapi tahan cuci.Untuk bahan yang mudah bertiras dari sutera,wool, kapas, sintetis. |

Kampuh terbuka banyak dipakai untuk penyelesaian pakaian luar,misalnya gaun wanita dewasa dan mantel,blus dan rok.Lebar kampuh terbuka setelah selesai harus sama dan rata yaitu 1 Cm sampai 2 Cm

- Kampuh Balik

Kampuh balik banyak digunakan penyelesaian pakaian luar dari bahan sutera dan bahan katun yang tipis.Juga digunakan untuk penyelesaian pakaian dalam wanita dan pakaian anak-anak,karena kuat dan rapih.Tambahan kampuh yang diperlukan 1 Cm,selesai jadi 0,5 Cm atau lebih kecil sedikit.Urutan cara membuat kampuh balik seperti berikut:

Gambar 2.3

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Kain disatukan dengan bagian buruk berhadapan,disemat dan dijelujur tepat pada garis rader. |
| 2 |  | Kampuh dijahit dari bagian baik,dengan jarak 0,5 Cm di luar garis jelujuran |

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 3 |  | Tiras kampuh digunting,sisakan 3 mm dari jahitan pertama tadi. |
| 4 |  | Kampuh dimampat dari bagian buruk kain. |
| 5 |  | Kampuh dilipat ke bagian buruk dan tepi lipatan dijelujur. |
| 6 |  | Kampuh dijahit untuk kedua kalinya dari bagian buruk kain dengan jarak 0,5 Cm dari jahitan pertama. |
| 7 |  | Jelujuran dibuka dan kampuh balik dimampat dari bagian kain. |

Kegunaan kampuh balik:

- Untuk menjahit kebaya yang terbuat dari bahan yang tipis.

- Untuk menjahit baju kemeja.

- Untuk menjahit celana tidur,pakaian anak,pakaian rumah dsb.

- Kampuh Pipih.

Kampuh pipih banyak dipergunakan untuk menyelesaikan pakaian pria,pakaian bayi dan menyambung-nyambung barang kain.Tambahan kampuh yang diperlukan paling sedikit 1 Cm dan selesai jadi ½ Cm.Urutan cara membuat kampuh pipih:

Gambar 2.4

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Kampuh disemat dari bagian buruk kain jahitan berhadapan,kemudian dijelujur dan dijahit mesin. |
| 2 |  | Kampuh dimampat kesatu arah pada bagian baik kain. |
| 3 |  | Kampuh bagian bawah digunting sampai kira-kira 3 mm dan kampuh bagian atas dilipat kira-kira sebesar 5 mm,kemudian dijelujur. |
| 4 |  | Tepi kampuh pipih dijahit dari bagian baik.Jelujuran dibuka kemudian kampuh pipih dimampat. |

Kegunaan kampuh pipih:

- Penyelesaian lengan kemeja dan piyama.

- Penyelesaian badan kemeja dan piyama.

- Penyelesaian macam-macam celana.

- Penyelesaian kain sarung,dsb.

- Menjahit Kampuh Perancis.

Kegunaan kampuh perancis: Hanya untuk menjahit bahan yang tipis.

Langkah kerja:

- Satukan 2 tepi bahan yang tidak sama lebarnya.

- Lipat tambahan kampuh yang lebih besar satukan dengan sisi lainnya,kemudian jahit dengan lebar kampuh jadi sekitar 3/4 Cm.

Gambar 2.5 : Menjahit Kampuh Perancis

- Menjahit Kampuh Kostum.

Kegunaan kampuh kostum:

- Untuk menyelesaikan jahitan lengan

- Untuk menyelesaikan sambungan pinggang dsb.

Langkah kerja:

- Tambahan jahitan dijahit seperti kampuh terbuka dahulu.

- Kedua tepi kampuh sama-sama dilipat ke dalam 0,5 Cm.

- Diselesaikan dengan tusuk balut.

Gambar 2.6: Menjahit Kampuh Kostum

- Kampuh Sarung.

Kampuh sarung dipergunakan untuk menyambung sarung,menjahit keneja pria,juga untuk menjahit kutang wanita atau BH.Hasil jahitan sama bagian luar maupun bagian dalam.Kampuh sarung dijahit mulai dari bagian luar,kemudian dari bagian dalam.Urutan cara membuat kampuh sarung.

Gambar 2.7: Langkah kerja pembuatan kampuh sarung

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Tambahan kampuh 1,5 Cm,tumpukan pada garis tambahan jahitan. |
| 2 |  | Masing-masing kampuh dilipat 0,5 Cm kemudian dijahit 1 dari bagian baik dan 1 lagi dari bagian buruk kain. |
| 3 |  | Benang jelujur dicabut,kampuh dimampat ke satu arah pada bagian buruk.Lihat pada bagian buruk kain.Kampuh yang terletak di bawah,gunting menjadi kira-kira 3 mm |
| 4 |  | Kampuh yang terletak di atas dilipat menjadi kira-kira 5 mm,dijelujur kemudian dijahit.Benang jelujuran dijabut dan kampuh sarung dimampat. |
| 5 |  | Hasil jahitan kampuh sarung sama dengan hasil jahitan kedua pada kampuh pipih.Pada sarung sutera asli jahitan pertama dan kedua dikerjakan dengan tangan. |

Kegunaan kampuh sarung:

- Untuk menjahit kemeja,piyama dan celana.

- Untuk menjahit kain sarung

c.    Rangkuman.

Kampuh adalah jahitan untuk menghubungkan dua bagian busana yang lebarnya tergantung dari tempatnya.Macam-macam kampuh yaitu : kampuh Terbuka,Kampuh Balik,Kampuh Pipih,Kampuh Perancis,Kampuh Kostum dan Kampuh Sarung.Penerapan kampuh-kampuh tersebut disesuaikan dengan jenis bahan dan desain suatu busana.

Catatan :

d.    Tes Formatif.

1.     Apakah yang dimaksud dengan kampuh ?

2.     Jelaskan 4 macam kampuh dan penerapannya pada suatu desain pakaian :

      - …………………………………………………

      - …………………………………………………

      - …………………………………………………

      - …………………………………………………

3.    Sebutkan 4 dasar langkah pembuatan kampuh terbuka.

            - …………………………………………………

            - …………………………………………………

- …………………………………………………

- …………………………………………………

4.     Sebutkan lebar jahitan selesai untuk kampuh :

1. Terbuka     ………………… Cm

2. Balik          ………………… Cm

3. Pipih          ………………… Cm

4. Perancis     ………………… Cm

5. Kostum      ………………… Cm

6. Sarung       ………………… Cm

e.     Lembar Kerja.

Buatlah uji coba macam-macam kampuh sesuai dengan langkah kerja yang diuraikan di atas pada kain blaco/katun.

Sebelum melanjutkan ke kegiatan pemelajaran 2,cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan instrumen penilaian.Jika ada kompetensi yang belum tercapai,pelajari kembali kegiatan pemelajaran tersebut.Lakukan latihan sesering mungkin sampai Anda betul-betul terampil.

f.     Kunci Jawaban Tes Formatif.

1.    Kampuh adalah:

Jahitan untuk menghubungkan dua bagian busana yang lebarnya tergantung dari tempatnya.

- 4 macam kampuh yang terdapat pada busana

      - Kampuh terbuka.

      - Kampuh balik.

      - Kampuh kostum.

      - Kampuh pipih.

3.     Langkah kerja pembuatan kampuh terbuka

1.	Siapkan perca kain blacu ukuran 15 x 20 Cm = 2 lembar.

2.	Beri tanda jahitan dengan kapur jahit dari tepi kain 2 Cm.

3.	Jelujur dengan jarak yang rata dan dijahit mesin.

4.	Kampuh dibuka dan dimampatkan dengan seterika,selesaikan     tepi kampuh dengan distik mesin.

4.    Lebar jahitan selesai untuk kampuh

1.	Terbuka   =  2 – 1,5 Cm

2. 	Balik        =  0,5 – 0,75 Cm

3.	Pipih        =  0,75 – 1 Cm

4.	Perancis   =  0,75 Cm

5. 	Kostum    =  0,75 – 1 Cm

6. 	Sarung     =  0,75 – 1 Cm

g.    Instrumen Penilaian.

### INSTRUMEN PENILAIAN 1

UJI COBA MACAM-MACAM KAMPUH

YA           TDK

| A # B # C D E F | Apakah area kerja dan peralatan disusun menggunakan prosedur K3 Apakah jumlah kampuh sudah sesuai uraian dengan materi Apakah lebar jahitan selesai kampuh sesuai prosedur - Kampuh terbuka 2 – 1,5 cm - Kampuh balik 0,5 cm - Kampuh pipih 1 – 0,75 cm - Kampuh perancis 0,75 cm - Kampuh kostum 1 – 0,75 cm - Kampuh sarung 1 – 0,75 cm Apakah jahitan sudah lurus,toleransi 1 mm diluar Garis tanda pola Apakah tekanan setelan mesin sesuai bahan Apakah hasil jahitan datar setelah pengepresan tidak ada kerutan dan benang yang lepas |  |
| --- | --- | --- |

- Kompetensi tercapai

- Kompetensi belum tercapai

Tanda tangan Penguji …………………….              Tanggal …………………………………...

Kegiatan Belajar 2:

#### Penyelesaian Garis Leher,Garis Lengan  Penguat Ujung Jahitan dan Guntingan Dalam.

a.  Tujuan Kegiatan Pemelajaran.

Setelah mempelajari kegiatan belajar 2 ini,peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaiakan penyelesaian garis leher,garis lengan,penguat ujung jahitan dan guntingan dalam sesuai prosedur,bahan dan desain busana.

b. Uraian Materi.

Pada kegiatan belajar 2 ini,adalah menjelaskan tentang teknik penyelesaian garis leher tanpa kerah dan garis lengan tanpa lengan.Teknik yang dipakai adalah:

- Penyelesaian dengan depun pada garis leher bulat.

- Penyelesaian dengan serip pada garis lengan.

- Penyelesaian menggunakan kumai serong.

Selain itu akan dijelaskan juga tentang penguat ujung jahitan,dengan tujuan agar tidak mudah lepas setikan jahitannya.Dan cara membuat guntingan dalam untuk kampuh-kampuh yang terbentuk cekung dan cembung.

- Penyelesaian Garis Leher Depun.

Depun adalah lapisan yang kelihatan dari bagian buruk.Lapisan untuk depun dapat meggunakan lapisan menurut bentuk leher atau kain serong.Cara menjahitnya sebagai berikut

Gambar 2.8

a) Sediakan pelapis menurut bentuk leher,badan depan,badan belakang dan interfacing bentuk leher

Lebar depan 3 cm

b)

Lapisan diberi viselin

Menyembung lapisan depan dan belakang

c)

Melekatkan bagian baik lapisan bertemu dengan bagian baik badan,kemudian dijahit.

Lebar kampuh 1 cm

Lapisan bawah diobras

- Penyelesaian Garis Lengan Dengan Serip.

Serip adalah penyelesaian garis lengan yang hasilnya tampak pada bagian baik kain.Lapisan yang digunakan dapat dari pelapis menurut bentuk atau dari bahan terang.Langkah-langkah menjahitnya sama dengan membuat depun hanya bedanya pada waktu memasang facingnya,yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.9: Langkah kerja penyelesaian garis lengan dengan serip

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Lebar serip 3 cm 1. Menyiapkan lapisan kain serong. 2. Gunting kain serong tersebut menurut bentuk kerung lengan selebar 5 cm. |
| 2 |  | 1. Lekatkan facing ke lapisan tersebut. 2. Menyambung lapisan depan dan belakang. |
| 3 |  | Melekatkan lapisan bagian baik kebagian buruk badan 1. Jahit dengan lebar kampuh 1 cm. 2. Lapisan bawah diobras. |
| 4 |  | Kampuh ditipiskan kurang lebih sebesar 0,5 cm. Buat guntingan dalam pada bagian yang melengkung kemudian lapisan dibalik dengan baik. |
| 5 |  | Dijahit/disetik dengan lebar setikan 1 mm. |

- Rompoka/Bisban.

Rompoka dalah penyelesaian leher yang diselesaikan dengan lajur serong,dengan cara sebagai berikut:

a)	Sediakan lajur serong lebar 2 cm sepanjang kerung leher.

b) Pasangkan lajur pada leher.

c) Rapihkan kampuhnya kurang lebih hingga 0,5 cm.

d) Lipatlah rompok pada bagian buruk selebar 0,5 cm.

e) Selesaikan rompok dengan tusuk selip.

Gambar 2.10:Penyelesaian leher tanpa kerah dengan rompok

- Penguat Ujung Jahitan.

Pada ujung jahitan harus diberi penguat agar tidak lepas atau terbuka lagi.Cara memberi penguat  ujung jahitan dapat dengan bermacam-macam cara:

- Ujung benang jahit mesin disimpul mati,kemudian sisa benang simpul digunting.

- Menjahit balik atau menjahit mundur beberapa tusuik mesin.

- Pada jahitan dengan tangan ,membuat beberapa tusuk bertumpuk pada permulaan dan akhir jahitan.

- D ujung belahan bagian luar dapat dibuat penguat  berupa kuku belalang  (trens ).

- Diujung lipat bagian luar diberi alat penguat ( vliegies ).

Gambar 2.11: Langkah kerja membuat penguat ujung jahitan

- Gunting Dalam.

Gunting dalam gunanya untuk merapihkan jahitan.Kampuh-kampuh yang lengkung misalnya kerung leher,garis prinses,kerah dan kelepak,harus diberi gunting dalam agar jahitan terletak rata dan tidak tertarik setelah dilipat atau dibalik.Guntingan sebaiknya serong dengan arah jahitan,sampai kira-kira 2 mm dari setikan mesin,supaya tidak mudah sobek.

Pada kampuh yang berbentuk cekung,digunting lurus atau serong menuju ke jahitan.

Gambar 2.12: Guntingan dalam cekung

Makin cekung kampuhnya,makin rapat jarak gunting dalam,sekitar ½ cm

Makin cekung kampuhnya,makin rapat jarak gunting dalam,lebih kurang 0,5 cm.

Gambar 2.13: Guntingan dalam cembung

Pada bentuk cembung,misalnya kerah rebah bulat,guntingan berbentuk segi tiga yang harus dipotong.

Kampuh dalam yang lurus,misalnya kampuh lapis lidah penutup depan,sebaiknya diberi gunting dalam,tetapi dengan jarak yang jarang,terutama jika kampuh dalam itu dari tepi kain.Jara guntingan 2 – 3 cm.

Jika tiap tepi kampuh yang akan dibalik,dengan adanya tambahan kampuh,harus diberi guntingan dalam,demikian juga sudut-sudutnya harus ditipiskan.

c.  Rangkuman.

Garis leher pada busana ada bermacam-macam berbentuk bulat dan sudut.

Penyelesaian garis leher tanpa menggunakan kerah dapat dibuat dengan depun,yaitu lapisan yang dibuat sesuai bentuk garis leher dan diselesaikan dengan cara disoom dari bagian buruk kain.Untuk garis lengan tanpa lengan dapat dipakai penyelesaian serip yaitu membuat lapisan sesuai garis lengan dan arahnya ke bagian baik bahan yang dipakai tidak harus dari bahan yang sama,karena serip dapat berfungsi juga sebagai hiasan.

Sedangkan untuk penyelesaian menggunakan rompok,dibuat dari kain serong atau bisban.Untuk membuat hasil jahitan kuat dan rapih,perlu juga teknik penguat pada ujung jahitan  dan guntingan dalam pada bentuk kampuh yang cekung dan cembung.

Catatan :

d.	Tes Formatif.

1.	 Apakah yang dimaksud dengan

- a. Depun    : ……………………………………….

- b. Serip      : ……………………………………….

- Rompok     : ……………………………………….

2. Jelaskan perbedaan penyelesaian akhir antara depun dan serip!

3. Mengapa pada kampuh yang berbentuk melengkung harus menggunakan guntingan dalam?

4. Apakah fungsi facing  pada penyelesaian garis leher dan garis lengan?

5. Jelaskan tujuan membuat teknik penguat pada ujung jahitan?

e.	Lembar Kerja.

Buatlah uji coba penyelesaian bentuk garis leher tanpa kerah dengan depun dan rompok.Serta bentuk garis lengan dengan serip sesuai langkah-langah kerja pada modul ini.

Sebelum melanjutkan ke kegiatan pemelajaran ke 3,cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan instrumen penilaian.Jika ada kompetensi yang belum tercapai,pelajari kembali kegiatan pemelajaran tersebut.Lakukanlah sesering mungkin sampai Anda benar-benar terampil.

f.  Kunci Jawaban Tes Formatif.

1.	a.	Depun	:	Lapisan menurut bentuk yang kelihatan dari bagian burukkain,dibuat dari bahan yang sama.

b.	Serip	:	Penyelesaian lapisan menurut bentuk yang hasilnya tampak pada  bagian baik kain.

c. Rompok 	: Penyelesaian tiras kain yang menggunakan kain serong

2. Perbedaan penyelesaian akhir depun dan serip ialah:

Depun	:	Penyelesaian akhir disoom dengan jahitan tangan karena   berada dibagian buruk kain,sehingga jahitan tidak terlihat dari luar.

Serip	:	Penyelesaian akhir dapat dijahit lurus atau zig-zag,serip dapat berfungsi sebagai hiasan,karena dapat mengguanakan bahan lain/kombinasi dari bahan utama.

3.	Fungsi guntingan dalam pembuatan kampuh yang melengkung adalah merapihkan/menipiskan kampuh jahitan agar jahitan terletak rata dan tidak tertarik setelah dilipat atu dibalik.Guntingan sebaiknya serong dengan arah jahitan,sampai kiraa-kira 2 mm dari setikan mesin,supaya tidak mudah sobek.

4. Fungsi fliselin  pada pembuatan garis leher dan lengan: agar bentuk lapisan tidak berubah dan mempunyai kedudukan yang baik/berbodi.

5. Tujuan membuat teknik penguat pada ujung jahitan agar tidak lepas atau terbuka lagi ketika dipakai.

g. Instrumen Penilaian.

### INSTRUMEN PENILAIAN 2

UJI COBA DEPUN,SERIP DAN ROMPOK

### PADA GARIS LEHER DAN GARIS LENGAN

YA        TIDAK

| A | Apakah uji coba pada kegiatan 2 lengkap |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Apakah lebar jahitan sesuai prosedur - Depun = 3 – 2,5 cm - Serip = 3 – 2,5 cm - rompok = 0,75 – 0,50 cm |  |  |
| C | Apakah jahitan sudah lurus,toleransi 1 mm diluar garis tanda pola |  |  |
| D | Apakah penyelesaian dalam ditipiskan dan diberi guntingan dalam |  |  |
| E | Apakah tekanan setikan mesin sesuai jenis bahan |  |  |
| F | Apakah hasil jahitan datar setelah dipres,tidak ada kerutan dan benang yang lepas - Depun - Serip - Rompok |  |  |

- Kompetensi tercapai

- Kompetensi belum tercapai

Tanda tangan Penguji ………………………….. …          Tanggal ……………………………..

Kegiatan Belajar 3: Pemasangan kerah.

a.  Tujuan Kegiatan Pemelajaran.

Setelah mempelajari kegiatan belajar 3 ini,peserta diklat diharapkan memiliki pengetahuan,sikap dan keterampilan dalam memasang kerah sesuai prosedur menjahit dan desain busana.

b.  Materi.

Garis leher pada pakaian dapat diselesaikan tanpa kerah atau dengan kerah,yang terpenting dalam menyelesaikan bentuk leher ialah  sebelum diselesaikan sekeliling leher diberi jahitan penguat dengan setik mesin yang jarang,agar menjaga bentuk leher tidak berubah dan tetap pada bentuknya.Apabila ukuran bertambah besar,perbaiki sesuai dengan ukuran pola.

Pada kegiatan belajar 3 ini,dijelaskan langkah-langkah kerja pemasangan kerah:

- Kerah rebah.

- Kerah setengah tegak tanpa pelapis.

- Kerah setengah tegak dengan pelapis.

- Kerah tegak.

- Kerah setali.

Penyelesaian leher dengan memasang kerah yang mempunyai banyak ragamnya kalau dilihat dari cara pemasangan dan desainnya.

Cara memasang kerah menurut penyelesaian:

- Penyelesaian Kerah Rebah.

Sediakan pola depan dan belakang,kerah rebah interfacing bentuk kerah,pelapis menurut bentuk.

Gambar 2.14: Cara penyelesaian kerah rebah adalah sebagai berikut :

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Desain kerah rebah |
| No | Gambar | Keterangan |
| 2 |  | Pasanglah interfacing pada kerah lalu dijelujur dan dijahit kerahnya. |
| 3 |  | Gunting interfacing sampai pada batas pola dan kampuh kerah kurang lebih 0,5 cm lalu seterika kampuh kerah dan dibuka. |
| 4 |  | Kerah dibalik dan dijelujur. |
| 5 |  | Pasanglah kerah di atas leher blus. |
| 6 |  | Gunting dan beri gunting dalam |
| 7 |  | Balik facing lalu dijelujur dari bagian buruk dan diselesaikan dengan tusuk flanel. |

- Penyelesaian Kerah Setengah Tegak Tanpa Pelapis.

Gambar 2.15: Cara menjahit kerah setengah rebah tanpa pelapis sebagai berikut:

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Desain kerah setengah rebah |
| 2 |  | Pasang interfacing pada kerah danm jelujur. |
| 3 |  | Potong interfacing sampai pada tepi garis pola dan lebihkan 2 mm lalu disetrika. |
| 4 |  | Kerah dibalik. |
| 5 |  | Pasang TB kerah bagian baik bertemu dengan TB bagian baik badan kemudian dijelujur |
| 6 |  | Jahit leher bersama-sama dengan salah satu kerah. |
| 7 |  | Rapihkan kampuh dan beri gunting dalam |
| 8 |  | Lipat kampuh kerah yang lain ke bagian buruk badan dan jelujur kerah tersebut kemudian diselesaikan dengan tusuk selip. |

- Memasang kerah setengah tegak

Dengan pelapis menurut bentuk.

Cara menjahitnya sama dengan cara menjahit kerah rebah

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Memasang pelapis depan |
| 2 |  | Kerah yang sudah disiapkan seperti menjahit kerah rebah,dilekatkan pada leher dengan jarum pentul. |
| 3 |  | Kerah bagian belakang yang sudah dipasangkan satu sisi saja. |
| 4 |  | Disetik dengan mesin kerah meja. |
| 5 |  | Kampuh ditipiskan dan dibuat gunting dalam. |
| 6 |  | Kerah dibalik |
| 7 |  | Hasil kerah setelah dibalik,kerah bagian belakang dilipat lalu dijelujur. |
| 8 |  | Kerah diselesaikan dengan tusuk selip. |
| 9 |  | Hasil jadi kerah. |

Gambar 2.16	:	Langkah kerja memasang kerah setengah tegak

4) Memasang Kerah Tegak.

Cara menjahitnya sama dengan cara menjahit kerah setengah tegak tanpa pelapis menurut bentuk.

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Desain kerah tegak |
| 2 |  | Kerah diberi pengeras dengan jalan disetrika. |
| 3 |  | Kampuh dirapikan dengan digunting. |
| 4 |  | Kerah dibalik pada bagian baik. |
| 5 |  | Salah satu sisi kerah dipasang pada leher blus dari bagian baik. |
| 6 |  | Kerah disetik dengan mesin. |
| 7 |  | Kampuh dirapikan. |
| 8 |  | Sisi kerah yang lain/satunya diselesaikan dengan tusuk selip. |

Gambar 2.17 Langkah kerja memasanh kerah tegak

5)	Memasang Kerah Setali.

Gambar 2.18	Langkah kerja memasang kerah setali

a. Sediakan badan depan menjadi satu dengan kerah dan badan belakang,lapisan depan dan kerah yang menytu.

b. Jahit kerah pada bagian belakang lalu kampuhnya dibuka dan disetrika.

c. Lekatkan interfacing pada lapisan dan disetrika.

d. Satukan kerah belakang pada lapisan.

e. Pasang kain lapisan pada kerah blus.

f. Jelujur dari ujung blus sampai ujung blus yang lain.

g. Jahit kerah sampai ujung blus bagian runcing diberi benang.

c.  Rangkuman.

Kerah mempunyai banyak ragam desainnya, tetapi dilihat dari cara penyelesaiannya,pemasangan kerah dibagi menjadi:

a. Kerah yang dipasangkan contoh kerah rebah,setengah tegak dan tegak.

b. Kerah setali contoh pada kebaya kartini.

Sebelum dipasangkan kerah garis leher harus dijahit penguat dengan setelan mesin renggang agar menjaga bentuk dan ukurannya.Selain itu setelah kerah maka penyelesaian dalam harus diberi guntingan dalam dan kampuh ditipiskan agar ketika dipres tidak terjadi ketebalan jahitan.

d.	Tes Formatif.

a. Sebutkan 3 macam bentuk kerah yang dipasangkan.

b. Apakah perbedaan kerah dipasangkan dan kerah setali?

c. Jelaskan hal penting yang diperhatikan sebelum memasang kerah.

d. Mengapa dalam pemasangan kerah,perlu ditambah viselin?

e.	Lembar Kerja.

Buatlah uji coba pemasangan kerah:

- Rebah.

- Setengan tegak tanpa lapisan.

- Setengah tegak dengan lapisan.

- Tegak.

- Setali.

Sebelum melanjutkan ke kegiatan pemelajaran ke 4,cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan instrumen penilaian,jika ada kompetensi yang belum tercapai,pelajari kembali kegiatan pemelajaran tersebut.Lakukan latihan sesering mungkin sampai Anda benar-benar terampil.

f.  Kunci Jawaban.

1.  3 macam bentuk kerah dipasangkan:

a.	 Kerah rebah.

b. 	Kerah setengah tegak.

c. 	Kerah tegak.

2. Kerah dipasangkan: pola kerah terpisah dengan pola bagian badan sehingga mempunyai garis kerung leher.

Kerah setali: kerah yang memiliki garis sambungan kerah ditengah belakang dan bentuk pola kerah tidak terpisah.

3. Beberapa hal yang diperhatikan sebelum memasang kerah:

a.	Kerah dilapisi dengan viselin,agar bentuknya tetap.

b.	Sebelum dipasang kerah sekeliling garis leher diberi jahitan penguat dengan setik sekeliling mesin yang jarang,agar menjaga bentuk leher tidak berubah.

c.	Jika ukuran garis leher berubah,bertambah besar,sebelum dipasang kerah harus diperbaiki sesuai dengan ukuran pola.

d. Mulailah memasang kerah dari bagian tengah belakang,dan cek ulang bentuk kerah harus simetris.

4. Fungsi viselin pada pemasangan kerah yaitu agar bentuk kerah tetap dan simetris.

g.  Instrumen Penilaian.

### INSTRUMEN PENILAIAN

UJI COBA PEMASANGAN KERAH REBAH,SETENGAH TEGAK, SETENGAH TEGAK DENGAN PELAPIS,KERAH

YA           TDK

| 1 # 2 3 4 | Apakah lima jenis uji coba pada kegiatan belajar ini lengkap. Apakah bentuk kera kiri dan kanan simetris dan sesuai model. - Kerah rebah. - Kerah setengah tegak tanpa pelapis. - Kerah setengan tegak dengan pelapis. - Kerah tegak. - Kerah setali. Apakah jahitan sudah lurus,toleransi 1 mm diluar garis tanda pola. Apakah hasil jahitan datar setelah pengepresan tidak ada kerutan dan benang yang lepas - Kerah rebah. - Kerah setengah tegak tanpa pelapis. - Kerah setengan tegak dengan pelapis. - Kerah tegak. - Kerah setali. |  |
| --- | --- | --- |

- Kompetensi tercapai

- Kompetensi belum tercapai

Tanda tangan Penguji ……………………………..            Tanggal ……………………………..

Kegiatan Belajar 4: Membuat Belahan

a.	Tujuan Kegiatan Pemelajaran.

Setelah mempelajari kegiatan belajar 4 ini,peserta diklat memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam membuat belahan tutup tarik sama lebar, tidak sama lebar, belahan tutup tarik Jepang,belahan passepoille, belahan manset 1 layar, lapisan belahan dua lajur sesuai prosedur menjahit.

b.	Uraian Materi.

Belahan adalah suatu penutup atau guntingan pada pakaian yang dibuat untuk memudahkan mengenakan dan menanggalkan.

Belahan itu dapat dibuat dari bahan kain yang sama atau bahan kain lain sebagai hiasan dan penutup.

Macam belahan banyak, tergantung dari penyelesaiannya, dengan masing-masing namanya.

Dalam modul ini diterangkan belahan-belahan yang umum dipakai dalam jahit menjahit.

1. Belahan tutup tarik/zipper/ritssluiting.

- Belahan tutup tarik sama lebar.

- Belahan tutup tarik tidak sama lebar.

- Belahan tutup tarik  Jepang/tidak terlihat.

2.	Belahan kumai serong (passepoille).

3.	Belahan manset 1 lajur.

4.	Lapisan belahan 2 lajur.

1) Belahan Tutup Tarik/Zipper/Ritssluiting

a) Belahan tutup tarik sama lebar

Cara pembuatan setikan sama lebar adalah sebagai berikut:

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | a. Beri tanda pada tempat yang akandijahit. b. Lipat kampuh tutup tarik dan jelujurbagian tepi lipatan. |
| 2 |  | c. Pasang tutup tarik di bawah lipatan dengan bantuan jarum pentul, kemudian jelujur 1 cm dari gigi tutup tarik. |
| 3 |  | d. Setiklah dengan menggunakan sepatu tutup tarik dengan setikan sama lebarnya. |

b) Pembuatan belahan tutup tarik tidak sama lebar.

Setikan tidak sama lebar.

Setikan tidak sama lebar adalah garis setikan yang dibuat pada bagian kiri gigi tutup tarik lebih kecil dari pada bagian kanan.

Gambar 2.20

Cara pembuatan setikan tidak sama lebar adalah sebagai berikut:

a.  Beri tanda pada tempat yang akan dijahit.

- Lipat kampuh tutup tarik dan jelujur bagian tepi lipatan.

c.  Jelujur bagian kiri gigi tutup tarik tidak sama lebarnya dengan bagian kanan

d.  Pasang tutp tarik di bawah lipatan dengan bantuan jarum prntul.

e.  Setik jelujuran tutup tarik tersebut dengan mesin.

c)	Belahan tutup tarik Jepang/tidak terlihat

Gambar 2.21

Cara pemasangan zipper Jepang ( tak terlihat )

- Belahan Kumai Serong (dengan passepoille).

Dipergunakan untuk belahan leher di tengah muka atau ditangah belakang.Panjang belahan setelah selesai 10 cm.

Gambar 2.22	Urutan cara membuat belahan passepoille seperti berikut:

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Tempat belahan diberi tanda dengan jelujuran,panjang 10 cm dan lebar 1 cm |
| 2 |  | Lajur untuk belahan dipotong dengan arah benang serong, ukuran lebar lajur 8 cm,panjang lajur sama dengan panjang belahan ditambah 2 cm. |
| 3 |  | Lajur ditempel pada tempat belahan, bagian baik dua belahan itu berhadapan, sudut-sudut disemat dengan jarum pentul. Dibagian tengah boleh dijelujur. |
| 4 |  | Belahan dijahit dari bagian buruk bahan jahitan,mengikuti jelujuran yang dibuat pada tempat belahan.Jahitan jangan menindih jelujuran agar benang jelujuran mudah dicabut. |

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 6 |  | Akhir belahan dikelim halus sekali sampai tidak kelihatan pada bagian baik. |
| 7 |  | Kemungkinan lain dari belahan kumai serong.Kumai pada sisi yang jatuh di bawah dibuat lebar,sehingga rompok menjadi lebar.Tengah belahan jadi tidak terbuka. Pada bagian bawah,segi tiga pada akhir belahan disetik pada kumai serong. |
| 9 |  | Belahan Paspoal ( passepoille ). |

- Belahan Manset 1 lajur.

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Gunting bagian tengah lengan kira-kira 10 cm. |
| 2 |  | Ambil bahan serong 45 derajat dengan lebar 2 cm untuk bis. |
| 3 |  | Jahit bahan serong tersebut ke belahan lengan dari bagian dalam lengan. |
| 4 |  | Lipat kampuh bahan serong 0,5 cm, kemudian lipat lagi ke bagian luar menutupi jahitan gabungan,lalu distik dari atas 0,1 cm. Lebar bis belahan harus 0,1 cm. |

Gambar 2.23	Langkah kerja pembuatan belahan manset 1 lajur

- Belahan 2 Lajur Pada Blus.

Gambar 2.24	Langkah kerja pembuatan belahan 2 lajur pada blus

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Memberi tanda pada tengah depan. Gunting pada bagian tengah sampai batas sudut puncak. |
| 2 |  | Setrika viselin ke lapisan Lipat 2 lapisan baik ketemu baik,kemudian menjahit sisi atas. Balik lapisan dan disetrika lagi. |
| 3 |  | Menjahit lapisan ke badan depan dan turun 1 cm dari kerung leher,jahit sampai batas titik sudut. |
| 4 |  | Gunting sudut bagian lembaran badan depan sampai batas jahitan. |
| No | Gambar | Keterangan |
| 5 |  | Ratakan kedua lapisan dengan guntingan sudut. Menjahit sudut lembut ke lapisan. |
| 6 |  | Mengobras lapisan. |
| 7 |  | Menyetik lapisan pada bagian badan depan. Menyelesaikan lingkar kerung leher. Ada yang pakai lapisan dan pakai kerah. |

c.  Rangkuman.

Belahan pada pakaian sangat diperlukan karena memudahkan kita dalam membuka dan memakai pakaian,selain itu dapat pula berfungsi sebagai hiasan.Belahan yang umum dipakai sebagai hiasan busana hiasan adalah : belahan tutup tarik,belahan passepoille,belahan manset 1 lajur dan belahan lapisan 2 lajur.

Catatan :

d.   Tes Formatif.

1. Apakah yang dimaksud dengan belahan ?

2. Sebutkan 3 macam belahan yang dapat dibuat untuk rok.

3. Buatlah 6 model desain busana yang menggunakan belahan.

4. Mengapa belahan passpoille menggunakan kain serong ?

e. Lembar Kerja.

Buatlah uji coba macam-macam belahan sesuai prosedur yang telah diajarkan :

1. Belahan tutup tarik:

- sama lebar.

- Tidak sama lebar.

- Jepang/tidak terlihat.

2. Belahan passepoille.

3. Belahan 1 lajur.

4. Belahan 2 lajur pada tengah muka blus.

Sebelum melanjutkan ke kegiatan pemelajaran ke 5,cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan instrumen penilaian,jika ada kompetensi yang belum tercapai,pelajari kembali kegiatan pemelajaran tersebut, Lakukan latihan sesering mungkin sampai Anda benar-benar terampil.

f.   Kunci Jawaban Tes Formatif.

1. Belahan adalah suatu penutup atau guntingan pada pakaian yang dibuat untuk memudahkan mengenakan dan menanggalkan pakaian.

2. Tiga macam belahan untuk rok:

        - Belahan tutup tarik sama lebar.

        - Belahan tutup tarik tidak sama lebar.

        - Belahan tutup tarik jepang/tidak terlihat.

3. Belahan passepoille menggunakan kain serong karena dapat mengikuti bentuk belahan dan dapat juga sebagai hiasan.

g.   Insterumen penilaian.

INSTRUMEN PENILAIAN

UJI COBA MEMBUAT BELAHAN TUTUP TARIK,PASSEPOILLE,

MANSET 1 LAJUR DAN BELAHAN 2 LAJUR

YA           TDK

| 1 # 2 # 3 4 | Apakah Anda telah menyelesaikan 6 macam uji coba pada kegiatan belajar ke 4. Apakah komponen uji coba telah dipres,tanpa kerutan atau benang yang dilepas. Apakah letak dan bentuk belahan sesuai model : - Belahan tutup tarik sama lebar. - Belahan tutup tarik tidak sama lebar. - Belahan tutup tarik jepang. - Belahan 1 lajur. - Belahan 2 lajur. Apakah jahitan lurus dengan toleransi 1 mm dari posisi garis tanda pola. - Belahan tutup tarik sama lebar. - Belahan tutup tarik tidak sama lebar. - Belahan tutup tarik jepang. - Belahan 1 lajur. - Belahan 2 lajur. |  |
| --- | --- | --- |

- Kompetensi tercapai

- Kompetensi belum tercapai

Tanda tangan Penguji …………………………..              Tanggal ……………………………..

Kegiatan belajar 5: Pemasangan Lengan

a.  Tujuan Kegiatan Pemelajaran.

Setelah mempelajari materi kegiatan belajar 5,peserta diklat diharapkan memiliki pengethuan,sikap dan keterampilan dalam memasang lengan licin,lengan setali dan lengan rangkap dengan tepat dan rapih sesuai langkah-langkah kerja yang disampaikan.

b.  Uraian Materi.

Lengan termasuk bagian pakaian yang paling sulit dikerjakan.Untuk mendapatkan hasil  pemasangan lengan yang jatuhnya pada badan terasa enak dan terlihat rapih,diperlukan keterampilan yang melebihi keterampilan untuk menyelesaikan bagian-bagian lain.Dengan melihat jahitan dan pas lengannya ,dapat diketahui sejauh mana mutu jahitan dan keterampilan si pembuat pakaian itu.

Ada dua tipe dasar lengan yaitu lengan setali dan lengan yang dipasang. Lengan setali ialah lengan yang dipotong menjadi satu dengan badan, jadi tidak mempunyai sambungan pada kerung lengan.Lengan yang dipasang ada yang terdiri dari satu bagian dan ada yang terdiri dari dua bagian.Yang terdiri dari satu bagian misalnya lengan licin dan lengan gelembung.Lengan yang terdiri dari dua bagian misalnya lengan jas.Ada lengan yang dipasang tidak pada kerung lengan yang biasa,tetapi  pada tempat yang dibentuk khusus,misalnya lengan setali dengan pas bahu. Ada lengan-lengan dengan kerung lebih ke dalam atau lebih ke luar dari garis kerung aslinya sebagai variasi,misalnya lengan raglan,lengan dolman dan lengan kimono.Lengan kimono ada yang dipotong setali dengan badan.Memasang lengan licin,dikerjakan setelah mengepas bahu dan menentukan garis kerung lengan muka dan belakang pada badan.

Penyelesaian kerung lengan.

Lengan dapat diselesaikan dengan pemasangan lengan dan tanpa lengan.

- Penyelesaian tanpa lengan:

Penyelesaian tanpa lengan dapat diselesaikan dengan cara dirompok, didepun dan diserip.Penyelesaian lengan sama dengan penyelesaian leher tanpa kerah.

2) Penyelesaian dengan lengan :

1. 	Pemasangan lengan licin.

2. 	Pemasangan lengan setali.

3.	Pemasangan lengan raglan.

  - Pemasangan lengan licinn.

Gambar 2.25	Cara memasang lenganlicin:

(1)

Stik besar 0,5 cm dari atas garis pola dan 0,5 cm di bawah garis pola disetik kasar.

( 2)

Tarik kedua benang yang berada di bawah lalu ratakan.

Cara memasang lengan pada kerunglengan dengan disemat jarum pentul.Letak kampuh  lengan 1 cm di depan kampuh sisi badan. Waktu menyemat pakaian dipegang sedemikian rupa sehingga kampuh kepala lengan berada di atas kerung lengan.Letak jarum pentul tegak lurus garis rader.Kemudian dijelujur agak rapat dengan jarak jelujuran lebih kurang 0,25 cm.

(3)

(4)

Setelah jarum pentul dilepas,kampuh dimampat dari bagian dalam lengan.

Kerung lengan disetik dari bagian dalam lengan,arah setikan lengan kanan dan lengan kiri harus sama.

(5)

Sebaiknya kerung lengan diberi jahitan kedua untuk merapihkan penyelesaiannya nanti.Letak setikan kedua dengan jarak 1 cm dari setikan pertama.Kemudian tiras kerung lengan digunting dengan jarak 1 – 2 mm dari setikan kedua.Penyelesaian kampuh kerung lengan dapat dikerjakan dengan : diobras,difeston,dijahit zig-zag,digunting zig-zag, ditusuk balut jarang.jika akan diselesaikan dengan tusuk balut jarang dengan hasil seperti kampuh balik,tak usah diberi jahitan kedua.

(6)

  - Pemasangan lengan setali

Gambar 2.26	Cara memasang lengan setali

1.

- Sediakan pola badan depan dan pola badan belakang yang sudah menyatu dengan lengannya.

b. Jelujur lengan dan jahit.

2.

- Bukalah kampuhnya dan seterika.

- Jahit sisi badan dan lengan lalu rapihkan kampuhnya.

- Guntinglah bagian melengkung dari sisi lengan.

- Dari sini ada 2 macam penyelesaian yaitu :

- Setelah digunting dalam bagian yang melengkung diberi ban petar/peter band selebar 1 cm dan panjangnya 10 – 12 cm,lalu dijahit pada sisi garis pola.

- Selesaikan gunting dalam dengan tusuk feston.

  - Pemasangan lengan raglan

Gambar 2.27	Cara memasang lengan raglan

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Pola lengan raglan,bagian sudut adalah garis bahu. |
| 2 |  | Garis bahu dijahit dan dipres untuk jadi kampuh terbuka. |
| 3 |  | Jahitkan lengan dan badan belakang sehingga menjadi kampuh terbuka. |
| 4 |  | Satukan garis sisi depan dan garis sisi belakang sehingga membentuk garis sisi lengan. Penyelesaian kampuhnya,diberi guntingan dalam dapat diselesaikan dengan cara distik mesin. |

c.  Rangkuman.

Pemasangan lengan adalah pekerjaan yang paling sulit,oleh sebab itu memerlukan ketelitian dan ketepatan dalam pemasangannya,agar hasilnya terasa enak dibadan dan rapih.Dengan melihat jahitan dan pas lengannya dapat diketahui sejauh mana mutu jahitan dan keterampilan si pembuat pakaian.

Menurut bentuknya lengan terbagi menjadi dua yaitu lengan yang dipasangkan dan lengan setali.Masing-masing pemasangan dari lengan tersebut memiliki tingkat kesulitan yang berbeda.Agar memperoleh hasil pemasangan lengan yang sempurna diperlukan latihan secara berulang-ulang.

Catatan :

d.	Tes Formatif.

1. Apakah yang dimaksud dengan lengan.

2. Sebutkan dua teknik pemasangan lengan.

3. Mengapa dalam pemasangan lengan licin,lengan harus menggunakan jahitan        renggang dahulu?

4. Sebutkan penyelesaian akhir dari kampuh lengan yang Anda ketahui.

e.	Lembar Kerja.

Buatlah uji coba pemasangan lengan:

  - Licin.

  - Setali.

  - Raglan.

Gunakan pola dengan skala 1 : 5

Sebelum melanjutkan ke kegiatan pemelajaran ke 6,cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan instrumen penilaian.Jika ada kompetensi yang belum tercapai,pelajari kembali kegiatan pemelajaran tersebut.Lakukan latihan sesering mungkin sampai Anda benar-benar terampil.

f.   Kunci Jawaban Tes Formatif.

1. Lengan adalah salah satub bagian busana yang menutupi garis kerung lengan sampai dengan panjang lengan disesuaikan dengan modelnya.

2. Dua teknik pemasangan lengan:

a. Setali: lengan dipotong menjadi satu dengan badan,sehingga tidak mempunyai sambungan pada kerung lengan.

  - Lengan dipasangkan: Pola lengan terpisah dengan pola badan sehingga terdapat garis kerung lengan.

3. Fungsi jahitan renggang pada pemasangan lengan licin : agar keduduka    lengan menjadi baik dan terjadi jahitan licin tanpa kerutan.

4. Penyelesaian kampuh akhir pada lengan yaitu:

        - Diobras.

        - Dijahit zig-zag.

        - Denmgan tusuk balit jarang.

        - Kampuh kostum.

        - Bisban.

g.	Instrumen Penilaian.

INSTRUMEN PENILAIAN

PEMASANGAN LENGAN LICIN,LENGAN SETALI DAN RAGLAN

YA         TDK

| 1 # 2 # 3 4 5 | Apakah Anda telah membuat 3 uji coba yang terdapat pada kegiatan belajar 5 Apakah komponen uji coba telah dipres tanpa kerutan atau benang yang dilepas. Apakah letak dan bentuk lengan sesuai model : - Lengan licin. - Lengan setali. - Lengan raglan. Apakah jahitan lurus dengan toleransi 1 mm dari posisi garis tanda pola. - Lengan licin. - Lengan setali. - Lengan raglan. Apakah penyelesaian akhir jahitan rapih dan bersih. - Lengan licin. - Lengan setali. - Lengan raglan. |  |
| --- | --- | --- |

- Kompetensi tercapai

- Kompetensi belum tercapai

Tanda tangan Penguji …………………………….              Tanggal ……………………………..

Kegiatan Belajar 6: Pemasangan Ban Pinggang Rok.

a.  Tujuan Kegiatan Pemelajaran.

Setelah mempelajari materi kegiatan belajar 6 ini, peserta diklat diharapkan memiliki pengetahuan,sikap dan keterampilan dalam memasang ban pinggang pada rok sesuai langkah kerja yang diberikan.

b.  Uraian Materi.

Ban pinggang adalah salah satu komponen busana yang terdapat dalam rok atau celana panjang.Pengertian ban pinggang adalah: Ban pinggang pas,menjepit garis pinggang suatu pakaian,sehingga rapih dan enak dipakai.Cara menentukan panjang ban pinggang,yaitu panjang lingkar pinggang + 3 – 4 cm untuk tempat kancing kait dan ditambah 2 x 1,5 cm untuk kampuh tepi.Sedangkan lebar ban pinggang sesuai dengan model yangdiinginkan,pada umumnya lebar ban pinggang antara 3 – 4 cm.

Cara pembuatan ban pinggang ada2 macam yaitu:

a. Menurut bentuk,seperti membuat depun (lihat kegiatan belajar 2 pembuatan garis lengan dengan depun).

b. Menggunakan bahan pengeras/trubeneys.

Pada kegiatan belajar 6 ini dijelaskan cara pemasangan ban pinggang dengan kain pengeras pada rok suai.

1) Penyelesaian ban pinggang dengan kain keras.

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Setrika kain keras pada ban pinggang. |
| 2 |  | Bagian rok dengan ban pinggang dijahit pas kain keras dari bagian baik. |
| 3 |  | Jahit bagian ujung ban pinggang kanan dan kiri. |
| 4 |  | Ujung ban pinggang dibalik. |
| 5 |  | Ban pinggang dijahit dari bagian baik. |

Gambar 2.28.	Langkah kerja penyelesaian ban pinggang dengan kain keras

c.  Rangkuman.

Ban pinggang adalah salah satu komponen busana yang menjepit garis pinggang suatu pakaian sehingga terlihat rapih dan enak dipakai. Pemasangan ban pinggang ada 2 macam menurut bentuk dan menggunakan kain pengeras.Lebar ban pinggang umumnya adalah selesai antara 3 – 4 cm.

Catatan :

d.	Tes Formatif.

1. Apakah fungsi ban pinggang pada rok?

2. Jelaskan 2 cara pemasangan ban pinggang pada rok.

3. Sebutkan langkah kerja pemasangan ban pinggang pada rok suai.

e.	Lembar Kerja.

Buatlah uji  coba pemasangan ban pinggang menggunakan kain keras.

Sebelum melanjutkan ke kegiatan pemelajaran ke 7,cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan instrumen penilaian,jika ada kompetensi yang belum tercapai,pelajari kembali kegiatan pemelajaran tersebut.Lakukan latihan sesering mungkin sampai Anda benar-benar terampil.

f.	Kunci Jawaban Tes Formaif.

1. Fungsi ban pinggang adalah menjepit garis pinggang pada suatu pakaian sehingga rapih dan enak dipakai.

2. Dua cara pemasangan ban pinggang pada rok:

a. Membuat bentuk seperti membuat depun.

b. Menggunakan kain pengeras/trubeneys.

3. Langkah kerja pemasangan ban pinggang pada rok kerut:

a.   Kerut bagian pinggang rok dengan 2 setikan renggang.

b.  Siapkan ban pinggang dan lapis dengan kain keras.

c.  Gabungkan kampuh ban pinggang dan kampuh lingkar pinggang, jelujur dan jahit.

d. Ban pinggang yang terletak di bagian dalam diselesaikan dengan  menggunakan stik mesin atau tusuk kelim.

g. Instrumen Penilaian.

UJI COBA PEMASANGAN BAN PINGGANG PADA ROK KERUT

YA         TDK

| 1 # 2 # 3 4 | Apakah komponen uji coba telah dipres tanpa kerutan atau benang yang dilepas. Apakah jahitan lurus dengan toleransi 1 mm dari posisi garis tanda pola. Apakah jarak setikan mesin sesuai jenis bahan. Apakah penyelesaian akhir jahitan rapih dan bersih. |  |
| --- | --- | --- |

- Kompetensi tercapai

- Kompetensi belum tercapai

Tanda tangan Penguji …………………………...               Tanggal ……………………………..

Kegiatan Belajar 7: Pembuatan Saku.

a.  Tujuan Kegiatan Pemelajaran.

Setelah mempelajari materi kegiatan belajar 7,peserta diklat diharapkan memiliki pengetahuan,sikap dan keterampilan dalam pembuatan saku sesuai prosdur dan desain.

b.  Uraian Materi.

Saku merupakan salah satu komponen busana yang mempunyai fungsi ganda.Selain sebagai model juga dapat dipakai untuk menyimpan sesuatu.Pada dasarnya saku terbagi menjadi 2 yaitu:

1.	Saku tempel	:	saku yang dijahit langsung pada bahan utama dan

kantong saku terlihat utuh dari bagian baik.

2.	Saku dalam	:	Saku yang penyelesaiannya lebih rumit dari saku

tempel.Kantong saku tidak terlihat dari bagian baik

Contoh	:	a)	saku dalam sisi rok atau celana.

b)	 saku passepolle.

c)	 Saku klep,saku vest,dll.

Pada modul ini diterangkan tentang langkah kerja pembuatan saku tempel dan saku sisi dalam rok.

1.	PemasanganSaku tempel

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Menyiapkan saku tempel. |
| 2 |  | Bagian atas saku dilipat dan diselesaikan dengan tusuk selip. |
| No | Gambar | Keterangan |
| 3 |  | Kampuh saku dilipat ke bagian buruk. |
| 4 |  | Kampuh dijelujur. |
| 5 |  | Kampuh dirapihkan. |
| 6 |  | Digunting rata. |
| 7 |  | Dijahit pada badan. |
| 8 |  | Hasil jadi. |

Gambar 2.29	Langkah kerja pemasangan saku tempel

2.	Saku dalam sisi lurus

Gambar 2.30	Langkah kerja pembuatan saku dalam sisi lurus

c.  Rangkuman.

Saku pada suatu desain busana memiliki fungsi ganda,selain sebagai hiasan berfungsi pula untuk menyimpan sesuatu.Jenis saku ada 2 macam,saku tempel dan saku dalam.Pembuatan saku dalam lebih rumit karena memerlukan ketepatan dan ketelitian ukuran.

Catatan :

d. Tes Formatif.

- Apakah yang dimaksud dengan saku?

- Jelaskan perbedaan saku tempel dan saku dalam.

- Berilah contoh macam saku dalam.

e. Lembar Kerja

Buatlah uji coba pembuatan saku tempel dan saku dalam isi.

Sebelum melanjutkan ke kegiatan pemelajaran ke 8,cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan instrumen penilaian,jika ada kompetensi yang belum tercapai ,pelajari kembali kegiatan pemelajaran tersebut.Lakukan latihan sesering mungkin sampai Anda benar-benar terampil.

f.	Kunci Jawaban Tes Formatif.

1.	Saku ialah merupakan salah satu komponen busana yang mempunyai fungsi ganda,selain sebagai model juga dapat dipakai untuk menyimpan sesuatu.

2.	Saku tempel   : saku yang dijahit langsung pada bahan utama dan

kantong saku terlihat utuh dari bagian baik.

Saku dalam    : Saku yang penyelesaiannya lebih rumit dari saku

tempel.Kantong saku tidak terlihat dari bagian baik

Contoh :  saku dalam passepoille,saku klip.

3. Contoh macam-macam saku:

a. Saku passepoille.

b. Saku vest.

c. Saku klep.

d. Saku dalam sisi.

g. Instrumen Penilaian.

PEMBUATAN SAKU TEMPEL DAN SAKU DALAM SISI

YA         TDK

| 1 # 2 # 3 4 | Apakah komponen uji coba telah dipres tanpa kerutan atau benang yang dilepas. Apakah jahitan lurus dengan toleransi 1 mm dari posisi garis tanda pola. Apakah bentuk dan letak saku sesuai model/simetris. - Saku tempel. - Saku dalam sisi. Apakah penyelesaian akhir jahitan rapih dan bersih. - Saku tempel. - Saku dalam sisi. |  |
| --- | --- | --- |

- Kompetensi tercapai

- Kompetensi belum tercapai

Tanda tangan Penguji ……………………………              Tanggal ……………………………

Kegiatan Belajar 8:

Menjahit Kelim dan Rumah Kancing Sengkelit.

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran.

Setelah mempelajari kegiatan belajar 8,peserta diklat diharapkan memiliki pengetahuan,sikap dan keterampilan dalam penyelesaian kelim dan pembuatan rumah kancing sengkelit sesuai prosedur dan desain.

b. Uraian Materi.

Menjahit kelim.

Kelim adalah penyelesaian tiras agar tepi-tepi jahitan mempunyai bentuk yang rapih.Lebar kelim bermacam-macam tergantung dari penempatannya. Dalam pembuatan pakaian,kelim bawah dikerjakan paling akhir.Sebelum mengukur panjang rok,sebaiknya gaun atau rok digantung dulu paling sedikit 24 jam,terutama untuk bahan yang diperkirakan mulur dan rok lingkaran. Dengan menggantung itu,berat bahan pada bagian yang digunting serong akan meregang ke posisi normal dan mencegah tepi bawah rok bergelombang dan tidak sama panjang lagi setelah dipakai beberapa lama atau setelah dicuci.

Mengukur panjang rok dilakukan pada waktu mengepas,sebaiknya dikerjakan oleh orang lain.Menandai panjang rok tersebut dapat dikerjakan dengan bantuan jarum pentul,kapur jahit dan mistar yang diletakkan tegak lurus dengan lantai bawah kelim.Jalankan perlahan-lahan mistar tersebut mengelilingi rok sambil menyemat dengan jarak lebih kurang 7 cm.

Gambar 2.31	Cara mengukur panjang rok

Setelah batas kelim selesai ditandai,pakaian dibuka hati-hati agar jarum pentul tidak lepas.Kemudian kelim dilipat ke dalam/ bagian buruk kain.Ikuti langkah kerja berikut ini:

Gambar 2.32	Langkah kerja menjahit kelim rok dengan mesin

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Lipat dalam kelim,bahan dsemat jarum pentul tegak lurus dengan tepi lipatan,kemudian dijelujur.Kelonggaran pada lipatanatas kelim dibagi rata.Arah gelombang kelonggaran juga tegak lurus dengan tepi bawah rok,demikian juga arah garis pias dan garis sisi rok. |
| 2 |  | Jarum pentul dilepas dan tepi lipatan dimampat. |
| 3 |  | Diratakan dengan penggaris bentuk dengan lebar yang sama sekeliling rok. |
| 4 |  | Kemudian batas lebar kampuh digunting. |

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 5 |  | Kelim kemudian dimampat dengan setrika uap atau setrika biasa,tetapi kelim ditekan-tekan dulu dengan lap lembab agar kelonggaran kelim tidak bergelombang Waktu memampat kelim,jepitkan kerttas diantara lipatan kelim,agar tekanan setrika pada kelim tidak membekas ada rok. |
| 6 |  | Kemudian kelim diselesaikan dengan penyelesaian: a. Tusuk kelim/soom. |
| 7 |  | b. Penyelesaian kelim dengan jahitan zig- zag/ stik mesin jahit lurus. |
| 8 |  | c. Penyelesaian kelim dengan rompok. |
| 9 |  | d. Penyelesaian kelim dengan obras. |

Rumah kancing sengkelit

Lubang kancing sengkelit yaitu lubang kancing yang terbuat dari bahan serong kemudian dijahit.

Gambar 2.33	Cara membuat kancing lis/kancing sengkelit.

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Buatlah sengkelit dari kain serong lalu dijahit. Lebar serong selebar 4 – 5 cm dilipat dua kali, dengan bagian buruk diluar,lalu ditindas. |
| 2 |  | Pada ujung yang satu diikatkan benang, sebagai penarik untuk membalik kampuh serong tadi. |
| 3 |  | Dengan bantuan jarum balik sengkelitnya. |
| 4 |  | Potong sengkelit sepanjang diameter kancing. Lengkungan dan pasang pada tempat kancing. Pemasangan sengkelit dapat berjarak atau tidak, tergantung model. |

c.	Rangkuman.

Penyelesaian kelim bertujuan agar tepi-tepi jahitan mempunyai bentuk yang rapih.Lebar kelim bermacam-macam tergantung dari penempatan dan jenis bahan dan desain.Pada penyelesaian rumah kancing sengkelit diperlukan kain serong dan cara membaliknya menggunakan jarum tangan.Rumah kancing sengkelit umumnya digunakan untuk blus dan kebaya.

Catatan:

d.	Tes Formatif.

1. Apakah yang dimaksud dengan kelim?

2. Bagaimana mengukur panjang rok lingkaran?

3. Sebutkan 4 macam penyelesaian akhir untuk kelim?

4. Jelaskan 4 langkah kerja membuat rumah kancing sengkelit?

e. Lembar Kerja.

Buatlah uji coba penyelesaian kelim pada bahan katun dan dan bahan tipis dan rumah kancing sengkelit.

Sebelum melanjutkan kemodul lain,cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan instrumen penilaian,jika ada kompetensi yang belum tercapai,pelajari kembali kegiatan pemelajaran tersebut.Lakukan latihan sesering mungkin sampai Anda benar-benar terampil.

f.	Kunci Jawaban Tes Formatif.

1. Kelim adalah penyelesaian tiras agar tepi-tepi jahitan mempunyai bentuk yang rapi.

2. Mengukur panjang rok lingkaran dilakukan pada waktu mengepas, sebaiknya dikerjakan oleh orang lain.Menandai panjang rok dapat dikerjakan dengan bantuan jarum pentul,kapur jahit dan mistar yang diletakkan tegak lurus dengan lantai di bawah kelim.Jalankan perlahan mistar tersebut mengelilingi rok sambil menyemat dengan jarak lebih kurang 7 cm.

3. 4 Macam penyelesaian akhir kelim:

a. Dijahit zig-zag.

b. Diselesaikan dengan tusuk kelim.

c. Diselesaikan dengan menggunakan kumai serong/rompok.

d. Diobras.

4. Langkah kerja pembuatan rumah kancing sengkelit:

a. Buat kain serong dengan ukuran selebar 4 – 5 cm,lipat dua kali,dan dijahit pada bagian buruk.

b. Pada ujung satu diikatkan benang,sebagai penarik untuk membalik kain serong tersebut.

c. Potong sengkelit sepanjang diameter kancing lengkungan dan pasang pada tempat kancing.

g. Instrumen Penilaian.

MENJAHIT KELIM DAN RUMAH KANCING SENGKELIT

YA         TDK

| 1 # 2 # 3 4 5 6 | Apakah Anda telah membuat 2 macam uji coba pada kegiatan belajar 8 Apakah komponen uji coba telah dipres tanpa kerutan atau benang yang dilepas. Apakah jahitan lurus dengan toleransi 1 mm dari posisi garis tanda pola. - Penyelesaian kelim. - Rumah kancing sengkelit. Apakah lebar kain serong sengkelit sama. Apakah lebar kelim sama. Apakah penyelesaian akhir jahitan rapih dan bersih. - Penyelesaian kelim. - Rumah kancing sengkelit. |  |
| --- | --- | --- |

- Kompetensi tercapai

- Kompetensi belum tercapai

Tanda tangan Penguji ……………………….              Tanggal ……………………………..

BAB III

EVALUASI

A. TES TERTULIS

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas.

1. Apakah yang dimaksud dengan:

              - kampuh

              - depun.

              - serip.

              - belahan.

2. Sebutkan 6 macam jenis kampuh pada penyelesaian busana!

3. Jelaskan perbedaan lengan setali dan lengan yang dipasangkan!

4. Jelaskan fungsi dari:

  - Jahitan renggang pada pemasangan lengan.

  - Guntingan dalam pada kampuh berbentuk cekung atau cembung.

5. Jelaskan perbedaan saku tempel dan saku dalam!

B. TES PRAKTI

1. Pengetahuan Dasar

Peserta diklat akan diuji berdasarkan penyelesaian kegiatan belajar yang memuaskan.

2. Pengujian Praktik.

Pengujian ini menggunakan pendekatan terpadu yang mengkombinasikan demonstrasi kinerja dengan sejumlah tugas/hasil belajar.

Pengujian:

Buatlah sebuah rok dengan saku sisi dalam lurus dari potongan bahan yang sesuai dengan sketsa dan lembar spesifikasi yang telah disediakan.

Tugas 1    :   Menyiapkan area kerja untuk pembuatan berbagai komponen dengan menggunakan prosedur keamanan dan persyaratan ergonomis yang benar.

Tugas 2    :   Membuat sebuah busana yang sesuai dengan persyaratan   lembar kerja.

Tugas 3    :   Menentukan urutan pembuatan untuk busana tersebut.

Tugas 4   :   Melaksanakan pemeriksaan kualitas selama proses penjahitan dan pada busana yang telah selesai.

Tugas 5   :    Memberi nama/kode pada busana yang telah selesai dengan melampirkan sketsa serta lembar spesifikasinya.

3. Lembar spesifikasi pengujian praktek.

Deskripsi desain : Rok dengan 2 saku dalam sisi lurus,tutup tarik,belahan, ban pinggang.

Ukuran contoh   : Medium.

Waktu               : 10 jam a 45 menit.

Gambar 2.34	Desain rok suai

depan

Ban dengan lebar 3 cm

Dari garis pinggang 3 cm

dibuat saku dalam sisi lurus

Batas panjang saku 13 cm

Setikan di atas saku

1.5 mm

Kupnat 11,7 cm

Lebar kelim 3 cm

disoom

Tampak belakang

Lebar ban pinggang 3 cm

Kupnat 10 cm

Panjang risleting 17 cm

lebar jahitan 1 cm

Dijahit 5 cm dari atas

Panjang belahan 37 cm

Lebar kelim 3 cm

disoom

C.	KUNCI JAWABAN TES TERTULIS.

1. a.	Kampuh ialah:

jahitan yang menghubungkan 2 bagian pakaian yang lebarnya    tergantung dari tempatnya.

b.  Depun ialah:

Lapisan menurut bentuk yang kelihatan  dari bagian buruk kain.

c.  Serip ialah:

penyelesaian lapisan menurut bentuk yang hasilnya terlihat dari bagian baik kain.Dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan utamanya.

d.  Belahan ialah:

suatu penutup atau guntingan pada pakaian yang dibuat untuk memudahakan mengenakan dan menanggalkan pakaian.

2.  6   macam kampuh:

a. Kampuh terbuka.

b. Kampuh balik.

c. Kampuh pipih.

d. Kampuh perancis.

e. Kampuh sarung.

f.  Kampuh kostuum.

3.  Lengan setali ialah: pola lengan bersatu dengan bagian badan sehingga tidak memiliki sambungan pada kerung lengan.

Lengan yang dipasangkan ialah:

Pola lengan terpisah dengan bagian badan dan memiliki jahitan/garis kerung lengan.

4.  a.  Fungsi jahitan renggang pada pemasangan lengan ialah: agar kedudukan lengan menjadi baik dan tidak terjadi kerutan pada garis kerung lengan.

b. Fungsi guntingan dalam ialah: agar kampuh jahitan menjadi rapih dan pres sehingga kedudukan pakaian menjadi baik.

5. Saku tempel ialah: Saku yang dijahit langsung pada bahan utama dan     kantong saku terlihat utuh dari bagian baik.

Saku dalam ialah: Saku yang penyelesaiannya lebih rumit dari saku tenpel.Kantong saku tidak terlihat dari bagian baik.

Contoh: Saku dalam klep,passepoille.

4. PEDOMAN PENILAIAN TES PRAKTEK

YA       TDK

| Persiapan: |  |
| --- | --- |
| Apakah area kerja dan peralatan disusun menggunakan prosedur ergonomis dan keamanan ? |  |
| Apakah komponen dibangun sesuai dengan spesifikasi ? |  |
| Apakah komponen dibangun dalam urutan yang benar ? |  |
| Kampuh dan penyelesaian lampuh: |  |
| Apakah panjang jahitan sudah benar, 10 – 12 jahitan per 25 mm ? |  |
| Apakah jahitan sudah lurus, toleransi 1 mm di luar garis keliman ? |  |
| Apakah tekanan mesin sesuai untuk berat bahan/kain ? |  |
| Apakah keliman terbentuk datar setelah pengepresan, tidak ada kerutan pada keliman ? |  |
| Zipper : |  |
| Apakah zipper telah diletakkan dengan benar sesuai dengan ban pinggang, maksimum 5 mm dari ban pinggang ? |  |

| Apakah zipper tersembunyi ? (tak terlihat) |  |
| --- | --- |
| Apakah jahitan lurus,dalam arti parallel dengan lipatan tengah atau sisi yang disusun? |  |
| Penutup–kancing dan lubang kancing/pengikat |  |
| Apakah kancing dan lubang-lubang kancing ditempatkan dengan benar pada kedua sisi manset, tidak ada tekuk atau pemunculan manset? |  |
| Apakah lubang kancing telah diselesaikan dengan benar? |  |
| Apakah kancing telah disematkan dengan benar dan ditambahkan dengan aman? |  |
| Jahitan tindas atas/Topstitch (jika diperlukan) |  |
| Apakah jahitan lurus, dengan toleransi 1 mm dari posisi parallel? |  |
| Apakah jahitan-jahitan mempunyai panjang yang sesuai dan sama? |  |
| Apakah posisi jahitan atas mempunyai lebar yang sesuai dari garis kelim untuk menciptakan efek yang ditimbulkan? |  |
| Apakah komponen telah diidentifikasi dengan benar? |  |

| Penyelesaian |  |
| --- | --- |
| Apakah komponen telah dipres, tanpa kerutan atau benang yang lepas? |  |
| Apakah pengawasan mutu telah dilakukan pada komponen tersebut? |  |

Pengetahuan pendukung   Diseleseaikan dengan memuaskan

Kompetensi tercapai

Kompetensi belum tercapai

Tanda tangan Penguji : ……………………….           Tanggal : …………………

BAB IV

PENUTUP

Dalam pembuatan busana, pemilihan teknik penyelesaian menentukan mutu busana itu. Penyelesaian yang dipilih hendaknya sesuai dengan macam busana, bahan dan disain. Dalam menjahit suatu pakaian diperlukan teknik menjahit campuran yaitu dengan mesin dan dengan tangan. Untuk pakaian yang bermutu tinggi jahitan mesin terlihat sedikit, kecuali kalau jahitan mesin merupakan hiasan sesuai model dan penyelesaian tiras kampuh, garis leher, kerah, belahan, lengan, ban pinggang, saku dan penyelesaian kelim tergantung dari mutu jahitan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Arm Strong Helen Joseph, Patern Marking, Fashion, Unema

Astaviani Anita, 2003, Teknik Jahit Bagian Bagian Busana, Unema

Budihardjo, Konstruksi Pola Busana Wanita Tingkat Pemula

Departemen Pendidikan Nasional, Proyek Pengembangan Sistem dan Standar Pengolahan SMK, Direktorat

Harlow Eve, The Basic Book Of Sewing

HI Roeswato, 1986, Pelajaran Menjahit Pakaian Wanita dan Anak Tingkat Dasar, Gunung Jati, Jakarta

HI Roeswoto, Menjahit Pakaian Wanita dan Anakan Tingkat Dasar. PT Carina

Miles Cecile, 1975, Making And Desiging Clothes

Muliawarman Porrie, 2001, Konstruksi Pola Busana Wanita I, Gunung Jati, Jakarta

Paket Pelatihan, 2002, Pengkonstruksian Komponen, Spesialisasi Produksi Garmen, Paket GP 007

Saleh Radias, Jafar, Teknik Dasar Pembuatan Busanam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, CV Sira Ska and Sonsm Jakarta

Wancik MH, Pelajaran Menjahit Pakaian Wanita, Bina Busana, PT Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta